1. PODKLADY

Podkladom pre vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie boli:

- Katastrálna mapa obce.

- Obhliadka a zameranie jestvujúceho stavu v obci so vznesením požiadaviek investora.

- Prerokovanie rozpracovaného projektu stavby.

2. VŠEOBECNÁ ČASŤ

Projektová dokumentácia stavby rieši osadenie dreveného prístrešku pre cykloturistov v obci Topoľovka na parcele č. 790/3.

Stavba je osadená v rovinatom teréne pri základnej škole.

Prístrešok je navrhovaný ako  prízemný objekt so sedlovou strechou v sklone 30°.

Zastavaná plocha 			25,50 m2

Úžitková plocha 			23,00 m2

Obostavaný priestor:			83,00 m3

Úroveň podlahy 1.NP:		+0,000 m

Úroveň výšky štítu strechy:		+ 3,65 m

3. ZEMNÉ PRÁCE

Pred začatím výkopových prác je potrebné zaistiť skutočné vytýčenie trás podzemných vedení kolidujúcich s projektovanými stavebnými objektami, aby pri realizácii zemných prác nedošlo k ich poškodeniu. Všetky zemné práce v blízkosti podzemných inžinierskych sietí je potrebné vykonávať ručne. Je potrebné dodržať STN 73 3050, a STN 73 6005.

Realizovať je potrebné výkopové práce základových konštrukcií. Pri realizácií výkopov je nutné prizvať projektanta na posúdenie základovej škáry! Pred začatím betónovania základov je nutné vyznačiť miesta a vynechať otvory pre prechod cez základovú konštrukciu ak je to potrebné.

Výkopy sa prevedú ručne alebo strojovo. Vlastné zemné práce sa začnú zhrnutím ornice, a to minimálne do hĺbky 200 mm, ktorá sa uloží na stavenisko a použije sa na konečnú úpravu okolia staveniska.

4. ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE

Základy sú navrhnuté podľa všeobecných pravidiel.

Základové konštrukcie sú navrhnuté z monolitických základových pätiek z betónu C16/20 (B20), šírky 600 mm. Úroveň základovej škáry musí byť v nezamŕzajúcej hĺbke min. 800 mm. Dno základovej škáry sa podsype štrkovým lôžkom hrúbky približne 150 mm, ktoré je pred betonážou potrebné zhutniť. Po realizácií základových pätiek nasleduje uloženie kotiev tvaru U, do základových pätiek.

5. ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé konštrukcie sú navrhnuté z drevených stĺpov o rozmeroch 150 mm x 150 mm o dĺžke 2200 mm v počte 6ks. Stĺpy budú ukotvené do kotviacich platní tvaru U.

6. STROPNÉ A STREŠNÉ KONŠTRUKCIE

Stropnú konštrukciu tvoria väzné trámy 150 mm x 150 mm dĺžky  4150 mm – 3 ks,  pomúrnice 150 mm x 150 mm dĺžky 7000 mm – 2 ks.

Nosnú strešnú konštrukciu tvorí sedlová strecha. Tvar strechy je riešený ako sedlový so sklonom strešnej roviny 30°. Povrchovú úpravu strešnej krytiny tvorí trapézový plech hrúbky 0,5 mm, farebné prevedenie zvolené podľa investora .

Krokvy prierezu 160 mm x 80 mm sú uložené na väzných trámoch 150 mm x 150 mm. Krokvy budú stužené klieštinami prierezu 100 mm x 80 mm.

Celú konštrukciu krovu je potrebné ešte pred zmontovaním natrieť 1x náterom proti hnilobe a škodcom. Všetky prvky a časti krovu doporučujeme ešte raz po zmontovaní napustiť ochranným prípravkom, 1x fungicídnym bezfarebným ochranným náterom a následné povrchovým náterom.

7. PODLAHY A DLAŽBY

Kryt podlahy je z betónovej zámkovej dlažby.

Konštrukcia podlahy:

Zámková dlažba 	 		 	 			hrúbka     60 mm

###### Ukladacia vrstva zo štrkodrvy 					hrúbka     30 mm

##### Podklad zo štrkodrvy frakcie 16-32mm s výplňovým kamenivom	hrúbka   100 mm

Podklad zo štrkodrvy 							hrúbka   100 mm

Plocha podlahy 25,50 m2

8. POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Drevené konštrukcie budú mať povrchový náter, hnedej farby.

9. KLAMPIARSKE KONŠTRUKCIE

Oplechovanie, strešné žľaby a odkvapové rúry sa prevedú z lakoplastovaného plechu rovnakej farby ako strešná krytina. Všetky odkvapové žľaby sa navrhujú so spádom 0,5 % k žľabovým kotlíkom. Tento odkvapový systém bude zabezpečovať odvod vody zo strechy.

10. LIKVIDÁCIA ODPADOV

S odpadom vznikajúcim počas realizácie stavby sa bude nakladať v súlade so zákonom č. 365/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa Vyhlášky MŽP SR z 1. 1. 2016, č. 365/2015 Z. z. môžu pri výstavbe vznikať tieto odpady:

| P | Katalóg. č. | Názov odpadu | Kat. odpadu | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako 17 01 06 | O | 0,05 t |
| 2 | 17 01 02 | Tehly | O | 0,00 t |
| 3 | 17 02 03 | Plasty | O | 0,02 t |
| 4 | 17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O | 0,001 t |
| 5 | 17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O | 0,002 t |
| 6 | 17 08 02 | Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 | O | 0,001 t |

Realizátor stavebných prác bude mať uzatvorené zmluvy z odberateľmi odpadov, ktorí majú oprávnenie na odvoz a likvidáciu daných druhov odpadov. Komunálny odpad bude riešený s firmou, ktorá zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadov v danej lokalite. Nádoby pre komunálny odpad s možnosťou separácie odpadov budú umiestnené pri objekte.

Po ukončení výstavby vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží na Oddelenie životného prostredia príslušnom meste ku kolaudačnému konaniu evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať i podmienky obsiahnuté v odpadovom hospodárstve:

- Predpokladaná tvorba vzniknutých odpadov počas výstavby v členení podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v zmysle zákona č. 313/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.91/2016 Z.z. a v zmysle vyhlášok 373/2015 Z.z., 371/2015 Z.z., 370/2015 Z.z., 366/2015 Z.z.:

So vznikom nebezpečných odpadov počas výstavby  neuvažujeme.

11. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI

Je potrebné, aby práce na stavbe vykonávali organizácie a firmy, ktoré majú na konkrétny druh práce oprávnenie. Je potrebné aby sa organizácie a firmy riadili znením platných zákonov, vyhlášok a nariadení a ich neskorších predpisov.

Zamestnanci budú pre prevádzku preškolení z hľadiska starostlivosti o bezpečnosť práce a budú sa riadiť prevádzkovými predpismi, vychádzajúcimi z platných zákonov a vyhlášok.

Pri výstavbe navrhovaného objektu je dôležité dodržiavať bezpečnosť pri práci. Všeobecné predpisy pre ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci sú uvedené v zákonníku práce.

Bezpečnosť práce predpisuje Zákon NR SR číslo 124/2006 z 2. februára 2006.

12. OSADENIE ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

2 x Drevená lavička

1 x Drevený stôl

1 x Odpadkový kôš

1 x Stojan na bicykle

### Humenné december 2020                                            Ing. Božena Hamaďaková